西安研究所2024年二季度矿井知识测试题

考号：__________                         姓名：__________

装  订  线

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

注意事项：1、本试卷共分5道大题，满分100分，答题时间90分钟

2、装订线外填写考生姓名、考号，装订线外不准答题

一、判断题(每题 1分，共 10 分)

1.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业。(   √    )

2、双滚筒采煤机割煤时，两个滚筒的旋转方向相反。（   √   ）

3、工作面液压支架初撑力不低于额定值的95%。（   ×     ）   80%

4、井下正常流通空气中氧的含量不低于20%。（    √    ）

5、工作面设备应实现集中、就地和远程控制，实现采煤机、液压支架、刮板机等协同 控制和就地启停。 （   √ ）

6、阻燃输送带是能阻止燃烧的输送带。 （  ×    ）本身不会燃烧

- 7.采煤工作面单体液压支柱要全部编号管理，牌板清晰，不缺梁、少柱。（   √   ）

8.端面距是指液压支架顶梁（或前探梁）前端到工作面煤壁的距离，端面距大

时有利于控制顶板、不利于采煤机割煤。（   ×    ）

9.运送人员必须使用专用人车，严禁超员。（    √   ）

10.电气设备的保护装置失灵后，不准送电。(     √     )

二、填空题（每题1分，共25分）

1、煤矿的五大自然灾害是水、火、    瓦斯   、     煤尘  、   顶板   。

2、工作面“三直”的内容是  煤壁直       、运输机直和    支架直      。

3、综采工作面的主要设备有_采煤机_______、__液压支架_______、__运输机______、转载机和可伸缩胶带输送机、移动变电站及乳化液泵站等。

4、ZY10800/12/24中Z的意思是_支架__、Y的意思是____掩护式_______，12的意思是__最小支护高度____。

- 5、井下三大保护是指短路保护、漏电保护、接地保护

- 6、矿用防爆电气设备的总标志为＿Ex＿；矿用安全标志是＿MA＿。

- 7、“三专两闭锁” 是指为局部通风机供电应采用专用变压器、专用开关、专用线路，“两闭锁”是指 风电闭锁、瓦斯电闭锁 。

- 8、防爆电气设备入井前,应检查其“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能;检查合格并签发合格后，方准入井。

- 9、电缆与压风管、水管在巷道同一侧敷设时，必须敷设在管子上方，并保持在        ___0.3_____米以上的距离。

10、综采工作面生产期间，遇到顶板破碎漏矸时，要及时 拉超前架  ,且滞后前滚筒２～３架 。

11、驾驶员入井时必须佩戴便携式 甲烷  、氧气  、一氧化碳  检测报警仪，进入不同区域时必须检查瓦斯浓度，瓦斯浓度达到0.5％  时，应立即停车关闭发动机，撤出人员并及时报告。

二、单项选择题(每题1分，共 25分)

1.工作面超前支护(    C   )范围应用顺槽支架，实现自移式支护。冲击地压煤矿支护形式须符合冲击地压防治规定要求。

A.5m             B.10m           C.20m

2.主压风系统应实现风量、压力、温度、(    A   )以及电气等参数的连续在线监测及远程实时传输和可视化监控。

A.振动           B.风速          C.频率

3.常用的机械传动方式有哪些（    D   ）。

A.齿轮传动、带传动  B.链传动、蜗杆传动

C.液压传动、气压传动  D.以上都包括

4.煤矿企业所说的“三大规程”指 煤矿安全规程、作业规程、（  A  ）。

A 操作规程  B 技术措施  C安全生产法

5.采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止和启动信号的装置，发出信号点的间距不得超过(  C  )m。

A.25           B.20              C.15

6.采煤机换截齿或距滚筒上下(  C  )m内有人工作时，都必须切断电源，打开采煤机隔离开关和离合器。

A.1             B.2            C.3

7.当采高超过( B  )m或片帮严重时，液压支架必须有护帮板，防止片帮伤人。

A.2               B.3              C.4

8.《煤矿安全规程》 规定： 采掘工作面进风流中， 氧气浓度不得低于（  B  ）。

A. 12% B. 20% C. 20. 96%

9.主要通风机实现（  A   ）启动、反风、倒机功能。

A.一键式         B.快速           C.就地

10.人员位置监测系统系统支持多系统联动功能，与(  A   )、应急广播实现融合联动。

A.安全监控       B.网络通信       C.生产系统

11.无线通信系统应实现运输大巷和采掘工作面全覆盖，移动终端数量满足最大下井人员需求，具备组呼、查询和（   B  ）等功能。

A.单呼           B.全呼           C.转发

12.带式输送机道设置防灭火水管间隔(    D    )设1个管接头和阀门。

A.20 m     B.30 m     C.40 m      D.50 m

13.神东公司各矿井现在所使用的采空区处理方法是（  D   ）；

A、煤柱支撑法B、采空区充填法

C、缓慢下沉法D、全部跨落法

14.一般把直接位于煤层上方的一层或几层相近的岩层称为（  B  ）。

A、伪顶          B、直接顶      C、老顶

15.电气设备的防护等级是指（   C   ）

A．绝缘等级  B. 漏电保护、绝缘保护  C. 外壳防外物和防水能力    D. 电压等级

16.《煤矿安全规程》规定，当工作面瓦斯浓度达到（   C  ）以上时，必须立即停止作业。

A、0.5%          B、1%         C、1.5%

17.7LS6C采煤机截深为（   D  ）。

A、850mm      B、855mm      C、860mm      D、865mm

18.使用阻燃胶带的目的是（  B   ）。

A、防止胶带拉断   B  防止火灾      C 防止胶带打滑

- 19.启动连采机应先启动（   A   ）

- A、液压泵         B、行走电机          C、截割电机

20.国家能源集团初级智能综采工作面需通过“（  A  ）”的模式，实现综采工作面生产5人作业目标。

A.自主移架+记忆割煤  B.有人巡视+远程干预  C.自主割煤+远程监控

21.智能化煤矿建设应以固定岗位(  B  )、巡视岗位（   ）为目标，降低井下作业人员的劳动强度，保障生产安全，提高矿井生产效率与效益。

A.少人  减人      B.无人  减人         C.减人    减人

22.国家能源集团初级智能掘进工作面,攻克自动截割、机械化钻锚、连续运输与远程控制等技术难题，提高掘进装备成套化水平，构建“掘进设备+远程操控”的初步智能化掘进模式。掘进工作面人数（转载点至迎头）不超过(   C  )人。

A.5               B.7                  C.9

23.综采面“三机”的启动顺序哪项正确？(   B  )

A、先起转载机，然后破碎机、刮板机

B、先起破碎机，然后转载机、刮板机

C、先起刮板机、然后转载机、破碎机

A.控制台          B.配电点             C.水泵房

24.煤矿井下的低压不应超过(  A  )。

A.1140 V      B.660 V       C.380 V

25.厚度为 1.3-3.5 米的煤层称（  B  ）。

A、薄煤层    B、中厚煤层    C、厚煤层

三、简答题(每题5分，共30分)

1.根据《煤矿安全规程》中规定，操作井下电气设备应遵守那些规定？

答：（1）非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。

（2）操作高压电气设备主回路时，操作人员必须戴绝缘手套，并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。

（3）手持式电气设备的操作手柄在工作中必须接触的部分必须有良好绝缘。

2.简述综合机械化采煤工作面回采工艺？

答：综采工作面的回采工艺包括以下几项：

破煤，即用采煤机滚筒将煤割下的工序；

装煤，即用采煤机滚筒叶片将煤炭装入刮板运输机的工序；

运煤，即将装入刮板运输机内的煤炭运出工作面的工序；

支护，即采空区处理或移架操作工序；

推溜，即将工作面刮板运输机推出的工序。

3、矿井通风的目的是？

（1）提供新鲜空气：确保矿工在井下作业时有足够的氧气供应，满足呼吸需求。

排除有害气体和粉尘：通过通风系统冲淡并排出矿井中产生的有毒有害气体和粉尘，如瓦斯、一氧化碳等，以减少爆炸和中毒的风险。

（2）调节气候：通过通风系统调节矿井内的温度和湿度，创造一个适宜的工作环境，避免高温高湿环境对矿工健康的影响。

（3）改善作业环境：良好的通风条件可以减少矿工的体力消耗，提高生产效率，同时降低火灾和爆炸事故的发生率，从而保障矿井的安全生产。

此外，通风系统的设计和维护也是矿井安全的重要组成部分，它直接关系到矿工的生命安全和矿井的正常运行。‌

4、什么是本质安全？

答：本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性，即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故的功能。具体包括失误—安全（误操作不会导致事故发生或自动阻止误操作）、故障—安全功能（设备、工艺发生故障时还能暂时正常工作或自动转变安全状态）。

5、掘锚机掘进与连采机相比有哪些优点？

答：（1）掘锚机生产循环进度小，空顶比连采掘进小，能够及时支护，做到生产短掘短支，巷道顶板受采动影响较小，有利于复合顶板管理。

（2）自身滚筒截割转速慢，规格固定，巷道掘进一次成型，掘进工程质量容易管理，文明生产比较好管理。

（3）掘锚机可以自身同时完成顶锚、锚索、帮锚的永久支护，无须频繁调机，履带对底板破坏程度小，安全系数大。

（4）掘锚机与跨骑皮带、连运头车配套生产，减小了梭车运行的安全隐患。

（5）掘锚机支护及时，且机器打锚索，减少劳动强度。

（6）生产掘进工序比连采简单，可以减少劳动人员数量。

（7）机器容易操作并使用，工作面文明生产容易管理。

（8）掘锚机用无线遥控操作，掘进层位容易辨认，视线好，工程质量容易把握。

（9）皮带延伸比连采工序简单，连运头车行走比破碎机行走容易操作。

6、胶带机应安设的保护有哪些，以及它们的试验周期？

答案：胶带机应装设防打滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂、张紧力下降、拉线急停、

超温洒水、烟雾保护装置。

答案：防打滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂、拉线急停、紧力下降保护为每日做一

次试验、超温洒水、烟雾保护为每周做一次试验。

四、论述题(每题 10 分，共10 分)

西安研究所的使命、愿景、文化理念是什么？

使命：减少“一个井下岗位”、缩短“一分钟工作时间”、降低“一份劳动强度”、提升“一份安全保障”。

愿景：井下无人，让每一名矿工都可以沐浴阳光、享受生活、陪伴家人。

文化理念xiuzheng：

坦诚：诚信友善，德才兼备，以德为先。

卓越：对标一流，技术领先，队伍领先，争做行业领跑者。

创新：聚焦问题，关注前沿，突破自我，先行先试，宽容失败。

坚持：众志成城，自取拼搏，久久为功，善作善成